[image: image13.png]


                                  得中机电——纸浆浓度测控专家


VYC—11型手动浆料取样阀
概述
感谢您选择了武汉得中机电有限公司生产的VYC—11型手动浆料取样阀！

VYC—11型手动浆料取样阀，用于准确无误地采集浆管中实际浓度的浆料，避免了不正确的取样方法带来的误差，是准确标定各种纸浆浓度变送器的必不可少的工具。

我公司生产的VYC—11型手动浆料取样阀与同类产品相比，具有以下优点：

（1） 阀门开度可调，因此不论粗细长短纤维以及带黑液的纸浆都可使用，即在相同压力条件下具有更宽的浓度使用范围；

取样后冲洗彻底，长期使用不致堵塞；

关断可靠无滴漏；
拆装容易，维修方便。
[image: image1.jpg]l-l J asmmesrss

DOZEN WUHAN DOZEN ELECTROMECHANICAL CO.,LTD




[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]
                                图1  （以下带*标注为用户自备件）
1、工艺浆管            2、安装座              3、O型密封圈(38(3.55
4、弹垫6（4件）       5、螺钉M6(25（4件）  6、取样阀

7、操作手柄            8*、清水管             9、开度调节螺钉
10*、管接头            11*、清水阀（DN15 ）  12*、输水软管d内(( =10(2

二、技术参数与材质

VYC—11型手动浆料取样阀的零件，除少数不宜用不锈钢制作的零件（如密封件、碟簧等）外，均为304不锈钢制成。浆料浓度取样范围为0%——8%，最大工作压力为1.0Mpa，使用介质温度为0。C——90。C。

三、插图说明

结构与安装参见图1、图3和图4；阀门开度的调节参见图1和图2。

四、取样阀阀门开度的调节

对于通常的应用，出厂前阀门开度已调好，用户无需调节。对于管压偏低或纤维粗长，出浆困难时，阀门开度则需作必要调整，调整方法如下：调节件9，向里旋入，开度变小，向外旋出，开度变大。

五、取样阀的操作方法

（1）不取样时，取样阀处于关闭状态，操作手柄7与出浆管平行，垂直向下；

（2）取样时（参见图2）将手柄逆时针推动，直至遇到阻挡立即停止，此时阀门打开，浆料流出；

（3）取样后，将手柄顺时针旋转拉回原处，阀门关闭；

（4）打开水阀11（参见图1）冲洗干净后，立即关闭阀11。 

安装  

VYC—11型手动取样阀安装在不小于(80mm的工艺管道上。在管道上开(48的孔，按图1、图3所示将安装座件2焊好，按图4将取浆阀装上安装座。


武汉得中机电有限公司

地址：武汉市江岸区黄合一村23号        邮编：430011

电话：027-82346907                     传真：027-82359048
网址：www.whdozen.com                 E-mail：whdozen@163.com
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





A





A





12





11





10





9





8





7





6





5





4





3





2





1





9





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





A-A





13





9





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





max 92 (





min 45 (





图2





28mm





45 (





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





图3





图4





Min 100 mm





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





290mm





  min 


100mm









第 2 页 共 2 页

_1234567891.bin

_1234567893.bin

_1234567894.bin

_1234567895.bin

_1234567892.bin

_1234567890.bin

